- 绍兴市再生能源发展有限公司高过管及堆焊采购

- 比

- 选

- 文

- 件

比选文件编号：SXHY-2022-025

| 采购单位： | - 绍兴市再生能源发展有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 浙江宏扬工程项目管理有限公司 |
| 二〇二二年八月 |  |

目录

第一部分    比选公告

第二部分    比选须知

第三部分    比选项目范围及要求

第四部分    评标方法及标准

第五部分    响应文件应提交的有关格式范例

第一部分 比选公告

浙江宏扬工程项目管理有限公司受绍兴市再生能源发展有限公司委托，就下列项目进行比选，现将有关事项公告如下：

一、比选文件编号：SXHY-2022-025

二、采购组织类型及方式：自行组织比选

三、项目名称及数量（详见比选文件）：

| 标段 | 标段名称及数量 （详见比选文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 比选保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 绍兴市再生能源发展有限公司高过管及堆焊采购 | ￥700000 | ￥0 |

四、采购人的采购需求：详见比选文件

五、供应商的资格要求：

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.具有本项目实施能力同时具有特种设备制造许可证的独立法人；

3. 近3年以来（至投标截止日）具有至少一个垃圾焚烧发电厂设备供货项目业绩。（提供合同协议书复印件、中标通知书复印件、特种设备制造监督检验证书等，作为证明材料，证明材料应能体现以上要求的内容）；

3.本项目不允许联合体投标。

六、资格审查方式：

1.资格后审。

七、比选文件获取方式及时间：

1.报名：2022年 08 月 31 日至 2022年 09 月 1 日上午8:30-11:30时整；下午14:00-17:00时整(双休日及法定节假日除外）提供供应商资格要求中的相关资料复印件加盖供应商公章，在浙江宏扬工程项目管理有限公司（绍兴市越城区胜利东路392号阳光大厦1302室）招标代理部受理。(不接受电话报名)。

2.获取比选文件方式：购买。

3.比选文件售价：每份200元，售后不退。

八、比选响应截止时间及地点：供应商应于2022年 09 月 06 日 09：30 时整以前将比选响应文件密封送交到浙江宏扬工程项目管理有限公司（绍兴市越城区胜利东路392号阳光大厦1302室）会议室，逾期送达不予接收。

九、比选会议时间及地点：2022年 09月 06 日 09:30 时整在浙江宏扬工程项目管理有限公司（绍兴市越城区胜利东路392号阳光大厦1302室）会议室进行比选。

十、注意事项：

因疫情防控期间，本项目比选采用以下方式：

1.本项目比选响应文件允许投标单位通过邮寄快递方式送达（建议采用EMS、顺丰快递。邮寄送达地址：浙江宏扬工程项目管理有限公司（绍兴市越城区胜利东路392号阳光大厦1302室），接收人：黄惠惠，联系方式：13819581244。快递寄出后，请将快递底单照片发送邮件至121307902@qq.com，邮件名称为公司名字+联系人姓名+手机号，以便及时查收）。同时请充分考虑快递时间，确保在比选响应文件截止时间前送达。比选响应文件递交的时间以签收时间为准，除邮寄外包装外，比选响应文件仍需要按比选文件要求封包，但在邮寄过程中发生的包封缺损或保管过程中发生的一切事宜均由供应商自行承担。

2.供应商的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议。若供应商法定代表人或授权代表不在现场参加比选会议的，取消比选会议现场的书面签字确认等有关操作要求，供应商需向采购代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。

3.本项目比选文件内对比选会议现场原件核验不作要求，采购人有权在标后对候选成交供应商进行原件核验。供应商对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，如标后无法提供比选响应文件中复印件的相应原件的：（1）采购人有权拒绝与候选成交供应商签订合同，并追究其缔约过失责任；（2）违法违规的报监管部门查处；构成犯罪的依法追究刑事责任。

4.友情提醒：参加现场比选会议的，供应商需佩戴口罩并配合采购代理机构的防疫工作。

十一、联系方式：

浙江宏扬工程项目管理有限公司         黄惠惠   0575-86276855

绍兴市再生能源发展有限公司

浙江宏扬工程项目管理有限公司

2022年 08 月 30 日

第二部分 比选须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：绍兴市再生能源发展有限公司高过管及堆焊采购 项目的实施规模、范围：详见比选文件。 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 比选保证金金额：无 |
| 4 | 比选响应文件份数：正本一份、副本六份。 |
| 5 | 比选响应文件接收单位：浙江宏扬工程项目管理有限公司 比选响应文件送达地址：浙江宏扬工程项目管理有限公司（绍兴市越城区胜利东路392号阳光大厦1302室）会议室 价格文件资料、商务技术文件资料必须单独封装。 |
| 6 | 比选响应截止时间：2022年 09 月 06 日 09:30 时整。 |
| 7 | 比选会议时间：2022年 09 月 06 日 09:30时整。 比选会议地点：浙江宏扬工程项目管理有限公司（绍兴市越城区胜利东路392号阳光大厦1302室）会议室 |
| 8 | 联系方式：浙江宏扬工程项目管理有限公司 黄惠惠 0575-86276855 |
| 9 | 其他：中标单位需支付以下费用，并在投标报价中自行考虑： （一）中标人须向招标代理机构参照如下标准和规定交纳中标服务费： ① 以中标通知中确定的中标总金额作为服务费的计算基数，具体比例参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定的标准*80%*88%执行。 ② 中标服务费的交纳方式： 用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳中标服务费。 公司名称：浙江宏扬工程项目管理有限公司 开户行：农行绍兴迪荡支行 账 号：19536701040008936 ③ 中标服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 （二）本项目招标评审所产生的评审费用由中标单位支付（不提供发票，可提供专家费签收单）。 ①评审费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。 |
| 10 | 解释：凡涉及本比选文件的解释权属于采购人。 |

一、比选响应文件编制

1.比选响应委托

因疫情防控需要，供应商的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议。若供应商法定代表人或授权代表不在现场参加比选会议的，取消比选会议现场的书面签字确认等有关操作要求，供应商需向采购代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜。

2. 比选响应文件的组成

比选响应文件由“价格文件资料”、“商务技术文件资料” 两部分组成：

2.1 “价格文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标响应函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

以上文件组成“价格文件资料”。供应商在“价格文件资料”中应对比选文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “商务技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.6服务方案；

2.2.7投标承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.8未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标段相关要求制作(重要)；

2.2.9供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3. 比选响应文件格式要求

供应商应按照比选文件要求的内容和附件格式，编制比选响应文件。

4. 比选响应文件的份数和签署

4.1 供应商按前附表规定的份数，编制比选响应文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“比选项目名称、供应商名称”以及“正本”和“副本”字样。比选响应文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准，若大小写不一致，以大写为准。

4.2全套比选响应文件应无涂改和行间插字，除非是采购人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字或盖章。

5.投标报价

5.1投标总价包括但不限于：人工、材料、机具、垃圾清运、管理费、税费、措施费、规费、运费、现场堆焊部分施工费及合理利润等完成本项目所需一切费用。

5.2比选申请人应根据本比选文件规定的工作内容，结合市场价格，充分考虑本工程现场实际情况及本工程内容的风险，依据本企业自身实力、技术及管理水平等，自主报价。

第三部分 比选项目范围及要求

- 锅炉高过管及堆焊采购技术规格书

- 总则

1.1 本技术规格书适用绍兴市再生能源发展有限公司项目高过管及堆焊采购的制造、包装、运输等方面的技术要求。

1.2 投标方提供满足本技术规格书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，完全满足其要求；对于国家明令禁止使用和已淘汰的产品和设备，一律不允许在本项目中使用。

1.3 投标方执行本技术规格书所列的各项现行(国内、国外)标准。本技术规格书中未提及的内容均满足或优于有关的国家标准、电力行业标准和国际标准，有矛盾时，按较高标准执行。投标方在设备投料制造前，若有颁布要求更高、更新的技术标准及规定、规范，则以最新技术标准、规定、规范执行。

1.4 凡投标方提供的设备如有采用专利的，所涉及到的全部费用均包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担专利的一切责任。

1.5 投标方按照技术规格书要求，负责供货范围内全部设备的制造或供货、设备配套、油漆、包装、运输到现场交货，协助设备安装、调试、试验及有关的技术服务。投标方所提供的产品是技术和工艺成熟先进，并已有多台同类产品已投产，并经过多年连续运行实践已证明是成熟、安全、可靠的优质产品。

1.6 对于属于供货范围内所必需的工艺、辅件及技术服务等，即使本技术规格书未列出或数量不足，投标方仍无条件提供且不涉及价格。

1.7投标方应主动向招标方提出并积极配合，特别是设计联络、图纸审查及相互确认，若涉及图纸变更应立即通知对方，协商解决。否则由此引起的问题由投标方负责解决。

1.8 在签定合同之后，招标方仍保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权力，投标方予以配合，具体项目和条件由双方商定。

1.9 未经双方的许可，本技术规格书的所有图纸及资料不会扩散至第三方。

- 项目概况

2.1 项目名称：绍兴市再生能源发展有限公司高过管及堆焊采购

2.2 锅炉运行条件

投标方负责采购合金钢管并进行堆焊，完成后发货到项目现场。

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合金钢管堆焊 | Φ51*5.5 L=2270 | 12Cr1MoVG | 根 | 210 | 管接头一侧留15毫米另一侧留185毫米中间区域2070毫米堆焊INCONEL625，双侧打坡口，检测报告等。 |

2.3供货要求

2.3.1投标方负责按照招标方要求围遵循相关的国家及行业最新标准和规范采购合金钢管并进行高过管的堆焊等工作。

2.3.2投标方提供相应资质证书及质保证书。

2.3.3项目单台余热锅炉需堆焊的高过管70根，每根堆焊长度2070MM，堆焊厚度1.8mm耗材及所需设备由堆焊厂家负责准备。

2.3.4堆焊地点：投标方现场。

以二烟室中间水冷壁吊屏上联箱接口为安装基准，下联箱封堵2组焊接接

口。

3.5地点：绍兴市再生能源发展有限公司项目现场。

3.6供货时间：合同签订后20天内甲方厂内交货。

- 标准规范

3.1堆焊制造执行包括但不限于以下标准和规范：

- ASME 规范第一卷

- ASME 规范第九卷

- ASME SFA-5.14

3.2水冷壁及附件的制造执行包括但不限于以下标准和规范：

《水管锅炉》（GB/T16507.1～16507.8-2013）

《高压锅炉用无缝钢管》(GB5310-2017)

《锅炉用材料入厂检验标准》（JB/T3375－2002）

《承压设备焊接工艺评定》（NB/T47014-2011）

《承压设备无损检验》（NB/T 47013-2015）

《锅炉安全技术监察规程》（TSG G0001-2012）

《锅炉油漆和包装技术条件》（NB/T 47055-2017）

上列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条文，未注日期的引用文件，其最

新版本适用于本规范。

其中膜式壁制造需按招标方提供图纸及相关中国国家标准技术规范制造和验收。投标方完成制造及熔敷供以后的管屏应符合GB/T 16507.5-2013《水管锅炉 第5部分：制造》6.5.5“膜式壁制造公差”及表8“膜式壁管屏尺寸偏差”的要求。

- 供货范围

投标人根据投标人要求采购合金钢管，并负责堆焊，完成后发货到招标人指定地点。

- 技术要求

5.1 堆焊原材料要求要求采用的堆焊工艺和技术是成熟的、先进的，有成功的与本项目相似的运行业绩。

采用【气体保护堆焊】对垃圾锅炉水冷壁进行堆焊。

堆焊材料

熔敷堆焊用焊丝要求。所订购的焊丝必须按下述化学成分要求特别订制。

Inconel625在2010 ASME II C篇SFA-5.14中的成分要求及环保特别订购要求如下：

|  | 原材料要求（%） | 稀释率要求（%） |
| --- | --- | --- |
| C | ≤0.1 |  |
| Fe | ≤5 | ≤5 |
| Cr | 20-23 | ≥20.5 |
| Nb | 3.5-4.15 | ≥3.2 |
| Mo | 8-10 | ≥8 |
| Ni | ≥58 | ≥58 |

堆焊层采用进口625镍基合金焊丝（ASME规范牌号是ERNiCrMo-3）材料。

5.2堆焊技术要求

5.2.1堆焊前要求

投标方必须在堆焊前，需根据堆焊图纸将堆焊的各环节的工艺注意事项注明在工艺文件上，并提交给招标方审核备案。

堆焊前处理：堆焊前必须清除工件表面的油污、泥砂、铁锈等肮物，存在凹凸不平的受热面应打磨光滑平整并喷砂处理，表面清洁度达到Sa2.5级，即完全去除钢材表面的锈、氧化皮、油污等附着物，并呈现金属光泽。

堆焊工人资格： 参与熔敷堆焊的焊工应按特种设备焊接操作人员考核细则（TSG Z 6002-2010）要求进行考试并取得相应资格。

堆焊工艺： 投标方应按国家相关标准的要求进行工艺评定并负责工艺评定的正确及符合规范。工艺评定的检查项目如下:

弯曲试验:合格标准按NB/T47014-2011。

堆焊层的最小厚度测量: 满足技术文件要求；

堆焊后表层的稀释率: 合格标准Fe≤5%。

热影响区硬度小于250HV。

堆焊表面10% PT探伤合格。

5.2.2堆焊要求

堆焊技术必须采用自动堆焊技术，且单层堆焊一次成型。投标方必须对所使用自动堆焊技术的知识产权负全部责任，若因堆焊技术知识产权问题引起的纠纷，招标方概不负责。

对于某些局部小范围，由于管屏形状、人孔弯管等特殊位置自动堆焊(熔敷)机器无法实现的，可以适当使用手工堆焊，但应提前告知招标方，并通过招标方允许后进行修订。

水冷壁管屏堆焊最低厚度应满足技术文件要求，要求每平方米的检测点不少于6处，每处在管顶、管左侧45度及管右侧45度位置测量并记录,采用计量合格的涂层测厚仪仪进行检测。如任意抽查100点,有10%的点低于设计值,允许制造厂商局部修补,如大于10%的点低于设计值，则退货处理。

堆焊层厚度检测方法采用涂层波测厚仪测量（如下图示）。

堆焊表面化学成分（稀释率）要求：

Cr ≥20.5%

Fe ≤5%

Nb ≥3.2%

Mo ≥8%

Ni≥58%

其中：自动堆焊（熔敷）层稀释率要求不超过5%，手工堆焊（熔敷）层稀释率要求不超过10% 。其中自动堆焊（熔敷）层铁含量不大于5%, 铬含量不低于20.5%。采用计量合格的PMI检测设备,每平方米检测点不少于5点。稀释率测量方法采用光谱分析仪（PMI）测量（如下图所示）。

自动堆焊（熔敷）的镍基堆焊焊缝焊后应进行100%外观检查和10%PT。PT按NB/T47013.5-2015 Ⅰ级验收。

镍基堆焊（熔敷层）外观检查合格标准如下：

| 序号 | 描述 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小堆焊厚度 | 按合同要求 |
| 2 | 裂纹 | 不允许 |
| 3 | 表面开放性气孔 | 不允许 |
| 4 | 咬边 | 小于0.5mm，但不得影响到堆焊层厚度 |
| 5 | 焊缝未熔合 样品未熔合 | 不允许 |
| 6 | 漏焊/烧穿 | 不允许 |
| 7 | 沟槽/焊瘤 | 不允许 |

合格堆焊(熔敷)外观表面如下图示：

堆焊组件的热处理要求：严格按照国家相关标准规范执行；对于碳钢管经堆焊后在规范允许情况下可不进行后续去应力热处理。

打砂&喷漆：至少非堆焊区域喷刷油漆进行运输或保存期间防锈蚀等情况发生。

投标方需按相关要求对水冷壁材料检验、进行水压试验、通球试验、探伤检测等。

水冷壁管屏安装后，在水压试验过程中若出现因投标方原因造成的渗漏点，每点扣款5万元，并且由投标方负责修复渗漏点费用。

水冷壁接头处需打坡口，以满足现场安装要求。

运货至项目现场的成品水冷壁需满足现场安装要求，如不满足现场安装要求，投标方负责免费处理，直至满足现场安装要求为止。

5.2.3配合第三方检测单位要求

招标方如请第三方检测单位进行检测，投标方需无条件提供支持和配合，同时免费按照第三方检测的结果进行堆焊。

5.3 堆焊后水冷壁尺寸要求

为了保证水冷壁现场安装，堆焊（熔敷）后水冷壁尺寸必须满足：

水冷壁宽度偏差：≦6mm；

水冷壁长度偏差：10米≤2mm；

水冷壁旁弯偏差：10米≤3mm；

5.4 完工资料

堆焊产品完工并交付需方后1个月内，投标方须提供相应的产品合格证和完工资料（一份纸质版，和一份电子扫描版），其中包括：

产品检查报告（含外观检查报告，尺寸、形状偏差报告，焊接记录，返修记录）；

探伤报告；

测厚报告；

化学成分检验报告；

产品合格证（包括但不限于制造监检证书、出厂合格证等）。

- 性能保证及技术性能保证和使用寿命承诺

5.1质量保证

1）堆焊及堆焊区域水冷壁寿命不少于8年。

2）投标方应对合同中提供的主要部件建立质量保证计划。设备制造应与经投标方认可的规格书及标准相一致，并符合操作条件及使用要求。

3）所有质量保证计划应在制造开始前制定出，并在合同签订后半个月内提交。质量保证计划将作为合同的组成部分，投标方应严格遵守。

4）投标方应提供成套产品的检验程序、试验记录和全过程监造计划。

5）质量保证期：1年（从到货验收合格之日起算）。

6）在质量保证期内发生堆焊层已腐蚀掉、磨损掉或脱落时，投标方应当免费负责修补，投标方必须在接到招标方通知后48小时内作出响应，必要时需派技术人员赶到现场免费进行维修。

7）投标方保证按照国家相关强制性标准（如有）、行业标准和企业标准进行制造、施工，并完全满足蒸汽锅炉稳定运行要求，投标方对由本次防腐堆焊所涉及的工艺、材料不当造成的损失负完全责任。

8）投标方保证合同产品由规定的材料制成，使用目前掌握的最好加工工艺。该产品(包括配件)必须是全新产品，而且与合同规定的质量、技术要求、规格、性能相符，必须保证能配套招标方锅炉使用，否则退货处理，投标方需退还所有合同款。

9）给招标方造成损失的，招标方有权索赔，投标方应当赔偿，具体金额双方友好协商确定。

10）如果协商不成或不愿协商的，任何一方有权向招标方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

5.2技术性能承诺

产品性能保证达到如下的性能要求：

| 序号 | 描述 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小堆焊厚度 | 满足技术文件要求 |
| 2 | 裂纹 | 不允许 |
| 3 | 表面开放性气孔 | 不允许 |
| 4 | 咬边 | 小于0.5mm，但不得影响到堆焊层厚度 |
| 5 | 焊缝未熔合 样品未熔合 | 不允许 |
| 6 | 漏焊/烧穿 | 不允许 |
| 7 | 飞溅 | 粘附的飞溅不大于0.8 mm |

堆焊稀释率要求如下：

|  | 原材料要求（%） | 稀释率要求（%） |
| --- | --- | --- |
| C | ≤0.1 |  |
| Fe | ≤5 | ≤5 |
| Cr | 20-23 | ≥20.5 |
| Nb | 3.5-4.15 | ≥3.2 |
| Mo | 8-10 | ≥8 |
| Ni | ≥58 | ≥58 |

- 技术服务及联络

7.1 投标方应配合招标方要求，随时提供招标方所需的设备技术资料，并提供终生免费技术支持。

7.2 投标方应派专业技术人员到招标方工地现场指导合同设备的安装。

7.3投标方在生产制造期间，不得拒绝招标方派出的检验人员或第三方检验人员进厂进行质量检测，投标方应积极配合招标方。

第四部分  评标方法及标准

1、评分方法：

1.本次评标采用本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同时，由采购人当场抽签确定。

2、评分标准：

共100分，其中商务技术分60分，投标报价分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由五人及以上单数组成，评分计算技术分时，取各评委的算术平均值并保留小数2位）。

2.1技术分（60分）

| 评分项目 | 评分标准 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分评审（45分） | 1、技术规格、指标、参数响应性评价（30分） 评委根据比选申请人技术指标响应情况予以减分，具体为： 根据货物制造合理、技术规格、指标、参数及功能要求完全满足比选文件要求，在0-30分之间综合打分； 技术要求或指标、参数每有1项低于或不满足比选文件要求扣5分，超过2项（含2项）技术指标、参数负偏离，该项打分不得分。 2、供货能力评审（15分） 根据比选申请人的供应能力（生产或供货）达到设计、制造、检验标准情况及提供相关有效证明材料，评审小组在0-10分之间进行综合评分。 | 格式自拟 |
| 商务部分评审（15） | 1、管理体系认证（2分） 具有质量、环境、职业健康三标体系认证的，得2分，否则不得分。 2、售后服务承诺（3分） 根据售后服务承诺及违约责任处罚细则的完整性、合理性、可行性、针对性进行评审，0-3分。（格式自拟） 3、类似供货案例（10分） 满足比选文件资格条件要求的，得基本分5分，每多提供1个类似供货案例加1分，最高得10份。 注：近3年以来（至投标截止日）具有垃圾焚烧发电厂设备供货项目业绩。 | 1.业绩证明提供合同协议书复印件、中标通知书复印件、特种设备制造监督检验证书等，作为证明材料，证明材料应能体现以上要求的内容复印件并加盖投标人公章；2.提供有效期内的质量、环境、职业健康三标体系认证复印件并加盖投标人公章。 |

2.2投标报价分（40分）

2.2.1招标人确定的上限价为人民币 70万元。

2.2.2合格比选申请人数大于5家(不含5家)时,评标基准价为去掉最高报价和最低报价后，其他比选申请人投标报价的算术平均值；合格比选申请人数少于等于5家时，评标基准价为比选申请人投标报价的算术平均值。当投标报价等于评标基准价时得报价满分40分；每高于评标基准价1%扣1分；每低于评标基准价1%扣0.5分。最多扣5分（保留两位小数）。

2.3综合得分（满分100分）=技术分+商务分。

第五部分 比选响应文件应提交的有关格式范例

1、投标响应函（格式，放入“价格文件部分”）

致：绍兴市再生能源发展有限公司、浙江宏扬工程项目管理有限公司

根据贵方比选文件（填写招标编号：）的要求，正式授权（全权代表姓名    、单位    、职务   ）代表供应商（填写单位    、地址   ）提交比选响应文件。

我方已完全明白比选文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵守本比选响应文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司比选响应文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向浙江宏扬工程项目管理有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

供应商(盖章)：　　　　　　　　　日期：

2、开标一览表（格式，放入“价格文件部分”）

供应商名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 绍兴市再生能源发展有限公司高过管及堆焊采购 | 小写： 大写： |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.采购人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.以上报价应与“投标报价分析说明表”中的“总价”相一致，否则其投标作无效投标处理。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3、法定代表人授权委托书（格式，放入“商务技术文件部分”）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（供应商名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （采购人）组织的                                             投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

6、法定代表人身份证明书(格式，放入“商务技术文件部分”)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                             （盖章）

年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

4、投标承诺书(放入“商务技术文件部分”)

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                项目（编号：           ）采购的投标。

1.本公司承诺参加此次采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本公司所投标段填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他供应商。

5.本公司保证绝不向采购人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6.同意此次比选文件中的各项内容。

7.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本单位如中标，保证按照比选响应文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受采购人对比选响应文件作无效投标的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年   月   日